ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Код  ЄДРПОУ замовника: 03084799.

Місцезнаходження замовника: Україна, 22100, Вінницька область, Хмільницький район, м. Козятин, вул.  Героїв Майдану, 24

| 1 | Назва предмета закупівлі | Квадрокоптер DJI Matrice 4T « або еквівалент» (ДК 021:2015: 34710000-7 – Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (34711200-6 - Безпілотні літальні апарати) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 зі змінами (надалі - Особливості) . |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-04-14-008327-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля проводиться для потреб ЗСУ на їх запит, відповідно до Програми безпеки та оборони «Сила ЄДНОСТІ» співфінансування Вінницької обласної Ради та Козятинської міської територіальної громади на 2025, а також по результатам участі замовника в конкурсі Вінницької обласної ради «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» Технічні якісні характеристики визначені за потребою ЗСУ. Місце постачання товару: вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятин, Вінницької обл., 22100 Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника в повному обсязі до 15.05.2025 року включно. Кількість товару – 4 комплекта 1.Технічні, якісні та кількісні характеристики наведені в таблиці: № з/п; Найменування Кількість; Технічні характеристики; Виробник предмета закупівлі*; Країна походження**. 1; Квадрокоптер DJI Matrice 4T"або еквівалент" 4 комплекта; Вага; 1219 г(з пропелерами); Китай; Китай. Максимальний час польоту; 49 хвилин. Розмір пропелера; 10,8 дюймів. Максимальна швидкість польоту; 21 м/с. Максимальна робоча висота з корисним навантаженням; 4000 м. Максимальний час польоту (без вітру); 35 км. Якість передачі відео; 1080р\30 кадрів\с. Потужність передавача; 2.4 GHz: ≤33 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dB (SRRC) , <14 dBm (CE) 5.15-5.25: < 23 dBm (FCC/CE). Максимальна відстань передачі; 25 км (FCC), 12 км (СЕ), 12 км (SRRC), 12 км (МІС) без перешкод. Робоча частота; 2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц. Камери; Ширококутна камера: 1\1,3 дюйма CMOS. Ефективні пікселі: 48МП Телекамера середнього розміру: 1\1,3 дюйма CMOS. Ефективні пікселі: 48МП Телефотокамера: 1\1,5 дюйма CMOS Ефективні пікселі: 48МП. Тепловізійна камера; Роздільна здатність: 640х512; Суперроздільна здатність: 1280х1024 Режим високого посилення: від -20° C до 150° C. Лазерний далекомір; Дальність вимірювання: до 1800м, точність: ±(0,2+0,00015хD. Інфрачервоне підсвічування; Кут огляду: 90°(горизонтальний), 135°(вертикальний0, діапазон вимірювання: 0,4-200м. Стабілізація камери; 3-осьова стабілізація (нахил, обертання, панорама). Механічні межі підвісу; Нахил: від -140° до 113° Крен: від -52° до 52° Панорамування: від -65°до 65°. Комплектація однієї одиниці; КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: - DJI Matrice 4T × 1 Аккумулятор DJI Matrice 4 Series × 1 DJI RC Plus 2 Enterprise × 1 Адаптер питания DJI 100 Вт USB-C × 1 Зарядный концентратор DJI Matrice 4 Series × 1 Карта microSD × 1 DJI Matrice 4T Gimbal Protector × 1 DJI Cellular Dongle 2 Pry Bar × 1 Пропеллеры DJI Matrice 4 Series × 3 Кабель переменного тока для адаптера питания 100 Вт × 1 Кабель для передачи данных USB-C - USB-C × 1 Кабель для передачи данных USB-A - USB-C × 1 Чехол для хранения DJI Matrice 4 Series × 1 Плечевой ремень × 1. * Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). ** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у таблиці вище. Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати і розуміти як «або еквівалент». Вищенаведені Технічні вимоги предмету закупівлі є мінімальними. Учасник має право на власний розсуд пропонувати транспортний засіб із покращеними характеристиками або характеристика (комплектацією) вищої якості. У випадку, якщо Учасник при наданні своєї пропозиції пропонує еквівалент товару, то він додатково надає у складі пропозиції порівняльну Таблицю 2 щодо відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника. У випадку, якщо Учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Таблиця 2 ## Найменування технічної характеристики товару; Технічні характеристики, які вимагаються Заявником; Пропозиція учасника * (*Учасник зазначає торгову марку, конкретну модель запропонованого товару та найменування його виробника із зазначенням країни виробника, та зазначає технічні характеристики запропонованого товару ); Відповідність вимог* (* Учасник зазначає про відповідність запропонованого товару технічним характеристикам або, якщо пропонується еквівалент товару – про запропоновані покращені технічні характеристики). Інші вимоги до предмета закупівлі: 1.Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, є новими і не є такими, що вживалися чи експлуатувалися. Всі основні компоненти Товару є оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні не допускається. Товар має упаковку, що передбачена Виробником. 2.Упаковка Товару містить маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар. Пакування не буде ушкодженим або заміненим на інше аналогічне. Упаковка повністю зберігає та захищає товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання. 3.Запропонований Товар забезпечений гарантійним і сервісним обслуговуванням. Гарантійний термін на товар складає не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару. При виявленні замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару – постачальник бере на себе зобов’язання замінити товар. 4. Учасник надає копію (або оригінал) документу на запропонований товар: сертифікату відповідності або сертифікату/паспорту якості, або декларації про відповідність, або висновку щодо якості на товар, або іншого документу про якість виданого на запропонований товар або посібника користувача на запропонований товар. 5.Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів. 6.Товар повинен бути виготовлений в країнах, на які не поширюються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України. 7.Учасник, подаючи свою пропозицію, гарантує, що ним врахована інформація щодо переліку міжнародних спонсорів війни та не надає пропозицій від виробників, які є міжнародними спонсорами війни. 8. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством. |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі було сформовано з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (зі змінами), використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товар. Було здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет, Прозоро. Зібрано по 3 цінові пропозиції. Середня ринкова вартість квадрокоптерів була сформована на момент підготовки документів для участі в обласному проекті «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ». |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 1 000 000,00 (Один мільйон ) грн. без ПДВ. ( 500000,00- Фонд обласного бюджету, 500000,00-Фонд місцевого бюджету) |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі було сформовано з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (зі змінами), використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товар. Було здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет, Прозоро. Зібрано по 3 цінові пропозиції. Середня ринкова вартість квадрокоптерів була сформована на момент підготовки документів для участі в обласному проекті «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ». |

Уповноважена особа                                                                                              Гнатюк О.В.