Додаток

До рішення  виконавчого комітету

Козятинської міської ради

від__________року   №

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

№                     від	                  2021 р.

Розрахунки

відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Козятинської міської територіальної громади

1.Загальна частина

1.1. Дані розрахунки проводяться згідно Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 р. № 127 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.06.2009 року за №549/16565.

Методика   встановлює   механізм   визначення  відновної вартості зелених насаджень (дерев,  кущів,  газонів,  квітників) у населених  пунктах,  що  підлягає  сплаті  при  видаленні  зелених насаджень або при їх втраті у  зв'язку  із  відведенням  земельної 
ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі.

Методику розроблено відповідно до:

-Закону України   "Про    благоустрій    населених    пунктів" ;

- Порядку видалення  дерев,  кущів,  газонів  і   квітників   у населених  пунктах,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045 ;

- Положення (стандарту)  бухгалтерського  обліку  16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від  31.12.99 N 318 ,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 ;

- Правил утримання   зелених   насаджень  у  населених  пунктах України затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального   господарства   від   10.04.2006   N  105,   зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції   України 27.07.2006 за N 880/12754.

1.2. Визначення   відновної   вартості   зелених    насаджень здійснюється комісією,  створеною    відповідно    до    Порядку видалення  дерев,  кущів,  газонів  і   квітників   у населених  пунктах,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045 ,  яка складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають  видаленню,  зразок якого наведений у додатку 1 цього документу.

1.3. Видалення  зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядку видалення  дерев,  кущів,  газонів  і   квітників   у населених  пунктах,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045.

1.4. Доцільність і можливість пересадки дерев та  кущів,  які підлягають  видаленню,  визначається комісією при їх обстеженні та оцінці.

1.5. У  разі  видалення  зелених  насаджень  у  зв’язку  із будівництвом   об’єктів  відповідно   до   Закону   України  "Про регулювання містобудівної діяльності" розмір відновної вартості   видалених   зелених   насаджень  зменшується  на  суму, передбачену проектною документацією на озеленення території.

2. Визначення відновної вартості дерев та кущів

2.1. Відновна вартість дерев та кущів складається із вартості їх  створення  (посадки)  та  утримання  за   попередні   роки   з урахуванням  характеристик,  які визначають їх цінність,  за такою формулою:

Вв = Вств + Ву

де: Вв - відновна вартість дерев та кущів;

Вств - вартість створення (посадки) дерев та кущів (комплексу робіт зі створення і догляду за ними у період приживлення);

Ву - вартість утримання дерев та кущів за  попередні  роки  з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність.

2.2. Визначення   вартості   створення   дерев    та    кущів здійснюється   відповідно   до  вимог  нормативних  документів  із ціноутворення  у  будівництві  та  передбачає  визначення вартості робіт  з  підготовки механізованим або ручним способом стандартних 
місць садіння дерев та кущів, їх садіння і догляд за ними протягом дворічного періоду приживлення та вартості посадкового матеріалу.

2.3. Визначення   вартості   утримання   дерев  та  кущів  за попередні роки.

2.3.1. Вартість  утримання  дерев  та кущів за попередні роки розраховується на основі економічно обґрунтованих планових  витрат на  виконання робіт з їх утримання за попередні роки з урахуванням планового  прибутку  та  податку  на  додану  вартість.  Під   час розрахунку  враховується  вартість  утримання  дерев  та  кущів до досягнення ними віку, в якому відбувається їх обстеження.

Розрахунок вартості  утримання  дерев  та  кущів за попередні роки  визначається  із  урахуванням  їх  віку   та   застосуванням коефіцієнтів  якісного  стану  і  зонального  розподілу  території населеного пункту за такою формулою:

Ву = Вдм х В х Кя х Кз

де: Ву - вартість утримання дерев та кущів; 
           Вдм - вартість утримання дерев та кущів протягом року; 
           В - вік дерева або куща; 
           Кя - коефіцієнт якісного стану; 
           Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.

2.3.2. Вартість   утримання  дерев  та  кущів  протягом  року визначається на основі економічно обґрунтованих планових витрат на виконання  робіт  з  їх  річного утримання згідно з технологічними картами з урахуванням прибутку та податку на додану вартість.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, розраховуються з   урахуванням   економічно   обґрунтованих  планових  витрат  за попередній рік,  прогнозу  індексу  зміни  цін  виробників  та  на підставі планованих кошторисів.

2.3.3. Вік   дерева   або   куща  визначається  комісією  без врахування дворічного періоду приживлення та з  урахуванням  даних інвентаризації  зелених  насаджень у разі їх наявності.Граничним значенням віку є усереднена вікова межа експлуатації,  наведена у додатку
 до Правил утримання   зелених   насаджень  у  населених  пунктах України затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального   господарства   від   10.04.2006   N  105.

2.3.4. Коефіцієнт якісного стану дерев та кущів  визначається відповідно до додатка 2 цього документу.

2.3.5. Якісний стан дерев визначається за такими ознаками:

добрий -  дерева здорові,  нормально розвинені,  листя густе,рівномірно розміщене на гілках,  нормального розміру і забарвлення без ознак хвороб і шкідливих ран,  ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел;

задовільний -  дерева  здорові,  але з ознаками уповільненого росту,  з нерівномірно розвиненою кроною,  на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

незадовільний -  дерева  дуже   ослаблені,   стовбури   мають викривлення,  крони  слаборозвинені,  є  сухі  та засихаючі гілки, приріст  однорічних   пагонів   незначний,   технічно   пошкоджені стовбури, є дупла.

2.3.6. Якісний стан кущів визначається за такими ознаками:

добрий -  кущі нормально розвинені,  здорові,  листя густе по всій висоті,  механічні пошкодження і  пошкодження  через  хвороби відсутні, забарвлення і розміри листя нормальні;

задовільний - кущі здорові  з  ознакою  уповільненого  росту, листя мало, є сухі гілки, крона одностороння, є незначні механічні пошкодження і пошкодження, заподіяні шкідниками;

незадовільний - кущі ослаблені,  значно оголені знизу,  листя дрібне,  багато сухих гілок,  механічних  пошкоджень,  пошкоджень, заподіяних шкідниками.

2.3.7. Коефіцієнт зонального розподілу території  населеного пункту  визначається  з урахуванням містобудівної цінності ділянки території населеного  пункту  відповідно  до  додатка  3  цього документу.

2.3.8. Визначення  зон  містобудівної   цінності   територій населених  пунктів  здійснюється  відповідно  до додатка 4  цього документу.

2.4. У разі встановлення комісією  необхідності  пересадження дерев  або кущів сума їх відновної вартості складається з вартості робіт  з  пересадження  рослини  та  догляду  за  нею  на   період приживлення протягом двох років.

3. Визначення відновної  вартості газонів

3.1. Відновна вартість газонів розраховується із врахуванням вимог  національних  стандартів,  норм  і  правил та застосуванням коефіцієнтів   функціональної   належності,   якісного   стану  та зонального розподілу території населеного пункту за формулою:

Вв = Вств х Кф х Кя х Кз

де: Вв - відновна вартість газонів; 
          Вств - вартість створення газонів; 
          Кф - коефіцієнт функціональної належності; 
          Кя - коефіцієнт якісного стану; 
          Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.

3.2.  Коефіцієнт     функціональної     належності     газонів визначається відповідно до додатка 5 д цього документу.

3.3. Коефіцієнт    якісного    стану   газонів   визначається відповідно до додатка 2 цього документу.

3.4. Якісний стан газонів визначають за такими ознаками:

добрий - поверхня добре спланована,  трава густа,  однорідна, рівномірна,  регулярно підстригається,  колір інтенсивно  зелений, бур'янів і моху немає;

задовільний -  поверхня  газону  зі  значними   нерівностями, травостій  нерівний,  багато бур'янів,  підстригається нерегулярно колір зелений, витоптаних місць немає;

незадовільний - травостій рідкий, неоднорідний, різнобарвний, переважно жовтого відтінку,  багато широколистих бур'янів, моху та витоптаних місць.

3.5. Коефіцієнт  зонального  розподілу  території  населеного пункту визначається згідно з додатком 3 цього документу.

4. Визначення відновної вартості квітників

4.1. Відновна    вартість    квітників    розраховується   із врахуванням  вимог  національних  стандартів,  норм  і  правил  та застосуванням  коефіцієнтів якісного стану та зонального розподілу території населеного пункту за формулою:

Вв = Вств х Кя х Кз

де: Вв - відновна вартість квітників; 
         Вств - вартість створення квітників; 
         Кя - коефіцієнт якісного стану квітників; 
         Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.

4.2. Коефіцієнт   якісного   стану   квітників   визначається відповідно до додатка 2 цього документу.

4.3. Якісний  стан квітників з багаторічних рослин визначають за такими ознаками:

добрий -   поверхня   старанно  вирівняна,  ґрунт  удобрений, рослини добре  розвинені,  однакові  за  якістю,  бур'янів  немає, догляд регулярний;

задовільний - поверхня погано вирівняна,  мало внесено добрив у  ґрунт,  рослини  нормально  розвинені,  є  бур'яни,  догляд  за квітниками і ремонт нерегулярні;

незадовільний -  поверхня  має значні нерівності,  добрива не внесені, рослини слаборозвинені, багато бур'янів, сухого листя.

4.4. Коефіцієнт  зонального  розподілу  території  населеного пункту визначається згідно з додатком 3 цього документу.

Керуючий справами виконкому-

начальник оргвідділу                                                                       А. Тимощук

Додаток 1  
                                                                                                 до

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

№                     від	                  2021 р.

Розрахунку відновної вартості

зелених насаджень, що підлягають

видаленню на території Козятинської

міської територіальної громади

АКТ 
                  обстеження зелених насаджень, 
                     що підлягають видаленню

___________________________        "____"____________ 20____року 
 (назва населеного пункту)

Комісію призначено ____________________________________________ 
                      (компетентний орган, який призначив комісію,

_________________________________________________________________ 
  номер, дата розпорядження або наказу про її утворення, стислий

_________________________________________________________________ 
                   зміст (суть) розпорядження) 
Голова комісії ________________________________________________ 
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада) 
Члени комісії: 1. _____________________________________________ 
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2. _____________________________________________ 
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

3. _____________________________________________ 
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Представник заявника __________________________________________ 
                        (прізвище, ім'я, по батькові, посада) 
Комісія оглянула зелені 
   насадження за адресою _________________________________________

_________________________________________________________________

Обстеження зелених насаджень пов'язано з ______________________ 
                                             (вказується причина

_________________________________________________________________ 
   обстеження зелених насаджень (відведення земельної ділянки, 
     видалення зелених насаджень), якщо причиною є видалення

_________________________________________________________________ 
     зелених насаджень, вказується підстава для їх видалення)

- Зелені насадження, що підлягають видаленню:

| № | Вік (років) | Вид зелених насаджень | Висота (м) | Діаметр стовбура На висоті 1,3 м від землі | Кількість (шт.) | Якісний стан Зелених насаджень (добрий,задовільний, незадовільний) | Підлягае зрізуванню | Підлягає пересаджувванню |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разом підлягає пересаджуванню   ______дерев  ______кущів 
   Разом підлягає зрізуванню       ______дерев  ______кущів

Всього видаляється:

1. Дерев ________________________________ одиниць

2. Кущів ________________________________ одиниць

3. Газонів ______________________________ га

4. Квітників ____________________________ кв.м

2. Відновна   вартість   зелених   насаджень,   що   підлягають 
видаленню:

1. Дерев ________________________________ гривень

2. Кущів ________________________________ гривень

3. Газонів ______________________________ гривень

4. Квітників ____________________________ гривень

Разом ___________________________________ гривень

3.  Зелені   насадження,  що  залишаються  на  місці  в   межах 
відведеної під забудову ділянки:

------------------------------------------------------------------

| N |   Вид   |  Вік  |Висота| Діаметр  |Кількість| Якісний стан |

|з/п| зелених |(років)|  (м) | стовбура |  (шт.)  |    зелених   |

|   |насаджень|       |      |на висоті |         |  насаджень   |

|   |         |       |      |1,3 метра |         |   (добрий,   |

|   |         |       |      |від землі |         | задовільний, |

|   |         |       |      |   (см)   |         |незадовільний)|

|---+---------+-------+------+----------+---------+--------------|

|  1|         |       |      |          |         |              |

|---+---------+-------+------+----------+---------+--------------|

Усього залишається на місці:

1. Дерев ________________________________ одиниць

2. Кущів ________________________________ одиниць

3. Газонів ______________________________ га

4. Квітників ____________________________ кв.м

4. Визначення відновної вартості зелених насаджень відповідно 
до проектної документації: 
     Сума, передбачена  в  проектній  документації  на  озеленення 
території, _____________________________ гривень. 
             (сума цифрами та словами)

Сума відновної  вартості  зелених  насаджень,   що   підлягає 
сплаті, визначається за формулою:

Сдс = Вв - Со,

де Сдс  -  сума  відновної  вартості  зелених  насаджень,  що 
підлягає сплаті;

Вв -  сума відновної вартості зелених насаджень,  зазначена у 
позиції "Разом" пункту 2 цього акта;

Со - сума, передбачена в проектній документації на озеленення 
території.

Висновок комісії:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Зелені насадження, що залишаються  на місці на час будівництва, 
передаються на збереження

_________________________________________________________________ 
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Голова комісії

Члени комісії

Додаток 2  
                                                                                                 до

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

№                     від	                  2021 р.

Розрахунку відновної вартості

зелених насаджень, що підлягають

видаленню на території Козятинської

міської територіальної громади

КОЕФІЦІЄНТ 
                   якісного стану дерев, кущів, 
                       газонів і квітників

------------------------------------------------------------------

|       Якісний стан       |      Коефіцієнт якісного стану      |

|                          |                (Кя)                 |

|--------------------------+-------------------------------------|

|добрий                    |                 1,0                 |

|--------------------------+-------------------------------------|

|задовільний               |                 0,7                 |

|--------------------------+-------------------------------------|

|незадовільний             |                 0,3                 |

------------------------------------------------------------------

Додаток 3  
                                                                                                 до

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

№                     від	                  2021 р.

Розрахунку відновної вартості

зелених насаджень, що підлягають

видаленню на території Козятинської

міської територіальної громади

КОЕФІЦІЄНТ 
         зонального розподілу територій населеного пункту

------------------------------------------------------------------------------

|  Групи населених пунктів   |   Коефіцієнт зонального розподілу територій   |

|   залежно від кількості    |            населеного пункту (Кз)             |

|   населення (тис. осіб)    |-----------------------------------------------|

|                            |       I       |      II       |      III      |

|                            |Центральна зона|  Середня зона |  Периферійна  |

|                            | містобудівної | містобудівної |      зона     |

|                            |    цінності   |    цінності   | містобудівної |

|                            |               |               |    цінності   |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|Понад 1000                  |      3,0      |      2,7      |      2,4      |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|у разі будівництва житлових |      3,0      |      2,0      |      1,0      |

|будинків, об'єктів          |               |               |               |

|інженерно-транспортної,     |               |               |               |

|соціальної інфраструктури і |               |               |               |

|благоустрою                 |               |               |               |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|500-1000                    |      2,7      |      2,4      |      2,2      |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|у разі будівництва житлових |      2,7      |      2,0      |      1,1      |

|будинків, об'єктів          |               |               |               |

|інженерно-транспортної,     |               |               |               |

|соціальної інфраструктури і |               |               |               |

|благоустрою                 |               |               |               |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|250-500                     |      2,4      |      2,2      |      1,9      |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|у разі будівництва житлових |      2,4      |      1,9      |      1,0      |

|будинків, об'єктів          |               |               |               |

|інженерно-транспортної,     |               |               |               |

|соціальної інфраструктури і |               |               |               |

|благоустрою                 |               |               |               |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|100-250                     |      2,2      |      1,9      |      1,7      |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|у разі будівництва житлових |      2,2      |      1,7      |      1,0      |

|будинків, об'єктів          |               |               |               |

|інженерно-транспортної,     |               |               |               |

|соціальної інфраструктури і |               |               |               |

|благоустрою                 |               |               |               |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|50-100                      |       -       |      1,7      |      1,3      |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|у разі будівництва житлових |       -       |      1,3      |      1,0      |

|будинків, об'єктів          |               |               |               |

|інженерно-транспортної,     |               |               |               |

|соціальної інфраструктури і |               |               |               |

|благоустрою                 |               |               |               |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|До 50                       |       -       |      1,3      |      1,0      |

|----------------------------+---------------+---------------+---------------|

|у разі будівництва житлових |       -       |      1,0      |      0,7      |

|будинків, об'єктів          |               |               |               |

|інженерно-транспортної,     |               |               |               |

|соціальної інфраструктури і |               |               |               |

|благоустрою                 |               |               |               |

------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4 
                                                                                                 до

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

№                     від	                  2021 р.

Розрахунку відновної вартості

зелених насаджень, що підлягають

видаленню на території Козятинської

міської територіальної громади

ЗОНИ 
                 містобудівної цінності територій 
                        населених пунктів

------------------------------------------------------------------

|Групи населених |          Зони містобудівної цінності          |

|пунктів залежно |-----------------------------------------------|

| від кількості  |       I       |      II       |      III      |

|   населення    |Центральна зона|  Середня зона |  Периферійна  |

|  (тис. осіб)   |               |               |      зона     |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|Понад 1000      | до 5,5 км від |  5,5 - 7,5 км | більше 7,5 км |

|                |адміністратив- |               |               |

|                |ного центру    |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|500-1000        |  до 3 км від  |  3,0 - 5,5 км | більше 5,5 км |

|                |адміністратив- |               |               |

|                |ного центру    |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|250-500         | до 2,5 км від |  2,5 - 3,5 км | більше 3,5 км |

|                |адміністратив- |               |               |

|                |ного центру    |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|100-250         | до 1,5 км від |  1,5 - 2,5 км | більше 2,5 км |

|                |адміністратив- |               |               |

|                |ного центру    |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|50-100          |       -       |  до 2 км від  |  більше 2 км  |

|                |               |адміністратив- |               |

|                |               |ного центру    |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|До 50           |       -       |  до 1 км від  |  більше 1 км  |

|                |               |адміністратив- |               |

|                |               |ного центру    |               |

------------------------------------------------------------------

Додаток 5 
                                                                                                 до

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

№                     від	                  2021 р.

Розрахунку відновної вартості

зелених насаджень, що підлягають

видаленню на території Козятинської

міської територіальної громади

КОЕФІЦІЄНТ 
                функціональної належності газонів

------------------------------------------------------------------

|Функціональна належність газонів|   Коефіцієнт функціональної   |

|                                |      належності газонів       |

|                                |              (Кф)             |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Партерні газони                 |              1,25             |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Газони звичайні (садово-паркові |              1,00             |

|та спеціального призначення)    |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Лучні газони                    |              0,50             |

------------------------------------------------------------------